零.准备

ros2 版本 humble

给雷达供电接入电脑，设置静态ip(不要远程,建议直连)

上述配置的IP地址是自己电脑的IP地址（记住！后面要用到）

- sdk2

bash

git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git cd ./Livox-SDK2/ mkdir build cd build cmake .. && make sudo make install

如果linux翻墙困难的话，可以先在个人windos笔记本上通过github加速器去https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git网址下载Livox-SDK2包（注意从网站上下载下来的源代码包自动带-master后缀，并不是你下载错了，把后缀删除了以后接着照此教程走）

- livox_ros_driver2

bash

git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2.git ws_livox/src/livox_ros_driver2

如果linux翻墙困难的话，可以先在个人windos笔记本上通过github加速器去 https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2.git网址下载Livox-ros-driver2包（注意从网站上下载下来的源代码包自动带-master后缀，并不是你下载错了，把后缀删除了以后接着照此教程走），然后创建一个名为ws_livox的文件夹，再在其中创建一个名为src的文件夹，再把源代码包放进src里

cd ws_livox/src/livox_ros_driver2 pip3 install lark ./build.sh humble

- 修改/ws_livox/src/livox_ros_driver2/config/MID360 配置文件

参考如下

{ "lidar_summary_info" : { "lidar_type": 8 }, "MID360": { "lidar_net_info" : { "cmd_data_port": 56100, "push_msg_port": 56200, "point_data_port": 56300, "imu_data_port": 56400, "log_data_port": 56500 }, "host_net_info" : { "cmd_data_ip" : "192.168.1.51", "cmd_data_port": 56101, "push_msg_ip": "192.168.1.51", "push_msg_port": 56201, "point_data_ip": "192.168.1.51", "point_data_port": 56301, "imu_data_ip" : "192.168.1.51", "imu_data_port": 56401, "log_data_ip" : "", "log_data_port": 56501 } }, "lidar_configs" : [ { "ip" : "192.168.1.141", "pcl_data_type" : 1, "pattern_mode" : 0, "extrinsic_parameter" : { "roll": 0.0, "pitch": 0.0, "yaw": 0.0, "x": 0, "y": 0, "z": 0 } } ] }

上述配置文件中黄色的部分是“零.准备”中你给自己电脑配置的IP地址，红色的部分是你的激光雷达的IP地址。雷达的ip地址为192.168.1.1xx,其中的xx是贴在雷达上面的SN码的最后两位数我的是41，所以ip为192.168.1.141

四．修改动态链接库 路径

错误信息： [livox_ros_driver2_node-1] 抛出 "class_loader::LibraryLoadException" 异常 [livox_ros_driver2_node-1] 具体错误：无法加载库 dlopen 错误：liblivox_lidar_sdk_shared.so - 无法打开共享对象文件（文件不存在），位于 ./src/shared_library.c:99

bash

find ~ -name "liblivox_lidar_sdk_shared.so" 2>/dev/null

运行以上命令行找到 Livox SDK 安装位置，请确保将 SDK 文件 liblivox_lidar_sdk_shared.so 手动复制到 ~/ws_livox/install/livox_ros_driver2/lib 目录下，否则运行时会报错

五．通过rviz2查看点云

把激光雷达和你的机载电脑连接好

bash

cd ./ws_livox colcon build source install/setup.bash ros2 launch livox_ros_driver2 rviz_MID360_launch.py